附件2：

三明明品汇商务有限会司福州分公司2.0LED全彩电子显示屏技术要求

| 品目号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED（核心主件） | 像数点间距：2mm； 像素密度：250000Dots/㎡； 像素构成：1R1G1B； 灯管封装：SMD1515； 尺寸(长*宽)：320*160； 结构特点：灯驱合一； 单元板分辨率：160*80=12800Dots； 刷新频率：3840Hz； 供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC4.5V供电； 最大电流：≤4.3A； 峰值功耗：≤263W/㎡； 平均功耗：≤101W/㎡； 驱动方式：恒流驱动； 亮度：≥725Cd/㎡； 亮度均匀性：≥99.6%； 屏幕水平视角：170度； 屏幕垂直视角：170度； 模组平整度：≤0.03mm； 整屏平整度：≤0.06mm； 使用环境：室内； | 9.32 | 平方 |
| 3 | 视频处理器 | 最大可接收1920×1200 像素的高清数字信号；支持HDMI 和DVI，高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4 个千兆网口输出。X4s 具有2 类视频输入接口，包括1 路HDMI 和2 路DVI； 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载260 万像素，最宽可达4096 点，或最高可达2560 点；支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移；支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。 | 1 | 套 |
| 5 | 显示屏接收系统 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；支持静态屏、2~64 扫之间的任意扫描类型；支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； | 26 | 张 |
| 6 | 室内屏钢结构 | 主框架采用:方管、铁板、化学螺栓、彭涨螺钉和辅材；框架及结构采用镀锌方管制作成。依据现场定制 | 9.97 | 平方 |
| 8 | 配电柜 | 1.外壳设计精巧轻薄VO级阻燃绝缘材料 2.OLED高清中文菜单显示屏+通信功能+温度监测+烟雾监测(选)+漏水监测(选)+声光报警器(选)手动按键+远程遥控+定时控制+多功能卡+中控+电脑集连+手机蓝牙(选) | 1 | 套 |
| 9 | 辅材 | 屏体内部辅助线材：16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线；3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子；成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线等 | 9.32 | 平方 |

注明要求事项:

1、参照品牌：北京澄通、利亚德、强力巨彩、联建、洲明；

2、二层餐厅：室内P2.0全彩色屏；

3、数量面积与实际测量安装为准

4、报价应包含13%专税、运输、安装、调试、使用、使用培训（模板）、保修壹年等。

5、电缆线为：南平太阳

6、投标人所提供的产品需符合本招标文件技术参数要求，否则业主单位有权不予验收，并要求投标方赔偿相应损失。